#include &lt;LiquidCrystal.h&gt;

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {

lcd.begin(16, 2);

}

void loop() {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(&quot;16x2 LCD MODULE&quot;);

lcd.setCursor(2, 1);

lcd.print(&quot;hello,world!&quot;);

}

LCD

Pin Name Connect To

1 VSS GND

2 VDD 5V

3 V0 Middle pin of

potentiometer

4 RS Pin 12

5 RW GND

6 E Pin 11

11 D4 Pin 5

12 D5 Pin 4

13 D6 Pin 3

14 D7 Pin 2

15 A

(LED+) 5V (via 220Ω resistor)

16 K (LED-

) GND

Pot

Pin Connect To

Left GND

Right 5V

Middle LCD Pin 3

(V0)