const int pingPin = 7;

const int echoPin = 6;

void setup(){

Serial.begin(9600);

pinMode(pingPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

}

void loop (){

long duration , inches, cm;

digitalWrite(pingPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(pingPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(pingPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

inches = microsecondsToInches(duration);

cm = microsecondsToCentimeters(duration);

Serial.print(inches);

Serial.print("in, ");

Serial.print(cm);

Serial.print("cm");

Serial.println();

delay(100);

}

long microsecondsToInches(long microseconds) {

return microseconds / 74 / 2;

}

long microsecondsToCentimeters(long microseconds) {

return microseconds / 29 / 2;

}

Connections:

1. Connect VCC → 5V on Arduino

2. Connect GND → GND

3. Connect TRIG → Digital Pin 7

4. Connect ECHO → Digital Pin 6